附件：

| 房屋建筑工程扬尘污染检查打分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受检项目： 日期： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 考核子项 | 分值 | 检查内容 | 扣分原则 | 得分 |
| 1 | 工地扬尘污染（100分） | 环保监督 | 5 | 应制定施工现场扬尘预防治理专项方案、空气重污染应急预案，必须对进场所有作业人员进行工地扬尘预防治理知识培训，设置监控设施。 | 无方案或预案扣5分，未对工人进行教育培训扣2分，未设置监控设施扣3分 |  |
| 2 |  | 围挡设置 | 10 | 建设工地应沿四周连续设置稳固、整齐、美观的封闭围墙（挡），城区主干道围墙（挡）高度不低于2.5米，次干道围墙(挡)高度不低于1.8米，应设置防尘责任监督牌。 | 未设置围挡扣10分，未按要求设置围挡每发现一处扣2分 |  |
| 3 |  | 道路硬化 | 10 | 建设工地出入口、生活区、办公室及主要道路均要进行硬化，无破损。 | 每发现一处问题扣2分 |  |
| 4 |  | 场内管理 | 10 | 设置专人负责工地内环境卫生和洒水降尘工作；保持场内清洁，无明显浮土，并定期洒水、建立保洁台账。 | 每发现一处问题扣2分 |  |
| 6 |  | 主体封闭 | 5 | 建筑主体应按要求设置密目网封闭，并保持密目网清洁。 | 发现一处问题扣1分 |  |
| 7 |  | 冲洗设备设置 | 5 | 建设工地应设置冲洗设备，设备宜设置在工地大门内侧，其周边设置排水沟，排水沟与沉淀池相连，并按规定处置泥浆和废水排放，保证正常使用。 | 无冲洗设备扣5分，不使用扣5分，不能正常使用扣3分 |  |
| 8 |  | 出入口管理 | 5 | 明确专人负责冲洗车辆，确保出场车辆100%清理干净，不得带泥上路。施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗漏或抛洒。 | 每发现一处问题扣1分 |  |
| 9 |  | 湿法作业 | 10 | 清运建筑垃圾及建设工地场内土石方施工时必须配备洒水设备，实施湿法作业。 | 未采取湿法作业一处扣5分 |  |
| 10 |  | 渣土等物料清运，覆盖 | 10 | 建设工地建筑垃圾必须及时清理，封闭运输，要存留的土方必须集中堆放，裸土必须覆盖或植绿。 | 每发现一处问题扣2分 |  |
| 11 |  | 人为扬尘污染 | 10 | 建设工地现场严禁熔融沥青、焚烧塑料、垃圾等各类有毒有害物质和废弃物。水泥、石灰粉等易产生扬尘污染的建筑材料应存放在库房内且严密遮盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。 | 每发现一处问题扣2分 |  |
| 12 |  | 降尘设备配置 | 10 | 按要求设置喷雾设备、洒水车实施日常降尘，现场设置监控探头，严格按方案落实。 | 未配备相应设备扣10分，未按方案落实扣5分 |  |
| 13 |  | 现场检测 | 10 | 现场实地检测5个点PM值 | 一处不合格扣2分，三处不合格扣10分 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |

| 市政工程扬尘污染检查打分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受检项目： 日期： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 考核子项 | 分值 | 检查内容 | 扣分原则 | 得分 |
| 1 | 工地扬尘污染（100分） | 环保监督 | 5 | 应制定施工现场扬尘预防治理专项方案、空气重污染应急预案，必须对进场所有作业人员进行工地扬尘预防治理知识培训。 | 无方案或预案扣5分，未对工人进行教育培训扣2分 |  |
| 2 |  | 围挡设置 | 10 | 建设工地应沿四周连续设置稳固、整齐、美观的封闭围墙（挡），城区主干道围墙（挡）高度不低于2.5米，次干道围墙(挡)高度不低于1.8米，应设置防尘责任监督牌。 | 未设置围挡扣10分，未按要求设置围挡每发现一处扣2分 |  |
| 3 |  | 出入口硬化 | 5 | 建设工地应合理设置出入口，采取硬化。硬化路面应满足施出施工现场车辆通行要求，无破损。 | 未硬化扣5分，硬化路面一处破损或污染扣1分 |  |
| 4 |  | 冲洗设备设置 | 10 | 建设工地应设置车辆冲洗设施，并保证正常使用。 | 无冲洗设施扣10分，未使用冲洗设施扣10分，不能正常使用扣5分 |  |
| 5 |  | 出入口管理 | 10 | 明确专人负责冲洗车辆，确保出场车辆100%清理干净，不得带泥上路。施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗漏或抛洒。 | 每发现一处问题扣2分 |  |
| 6 |  | 湿法作业 | 10 | 清运建筑垃圾及建设工地场内土石方施工时必须配备洒水车，实施湿法作业。 | 未采取湿法作业一处扣5分 |  |
| 7 |  | 渣土等物料清运，覆盖 | 10 | 建设工地建筑垃圾必须及时清理，封闭运输，要存留的土方必须集中堆放，裸土必须覆盖或植绿。 | 每发现一处问题扣2分 |  |
| 9 |  | 降尘设备配置 | 20 | 按要求设置喷雾设备、洒水车等，严格按方案落实。 | 未配备相应设备扣20分，配置的设备不能满足降尘需要扣10分，未按方案落实扣5分 |  |
| 10 |  | 人为扬尘污染 | 10 | 建设工地现场严禁熔融沥青、焚烧塑料、垃圾等各类有毒有害物质和废弃物。水泥、石灰粉等易产生扬尘污染的建筑材料应存放在库房内且严密遮盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。 | 每发现一处问题扣2分 |  |
| 11 |  | 现场检测 | 10 | 现场实地检测5个点PM值。 | 一处不合格扣2分，三处不合格扣10分 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |

| 土石方工程扬尘污染考核打分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受检项目： 日期： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 考核子项 | 分值 | 考核内容 | 扣分原则 | 得分 |
| 1 | 工地扬尘污染（100分） | 环保监督 | 5 | 应制定施工现场扬尘预防治理专项方案、空气重污染应急预案，必须对进场所有作业人员进行工地扬尘预防治理知识培训，设置监控设施。 | 无方案或预案扣5分，未对工人进行教育培训扣2分，未设置监控设施扣3分 |  |
| 2 |  | 围挡设置 | 10 | 建设工地应沿四周连续设置稳固、整齐、美观的封闭围墙（挡），城区主干道围墙（挡）高度不低于2.5米，次干道围墙(挡)高度不低于1.8米，应设置防尘责任监督牌。 | 未设置围挡扣10分，未按要求设置围挡每发现一处扣2分 |  |
| 3 |  | 出入口硬化 | 5 | 建设工地应合理设置出入口，采取硬化。硬化路面应满足施出施工现场车辆通行要求，无破损。 | 未硬化扣5分，硬化路面一处破损或污染扣1分 |  |
| 4 |  | 冲洗设备设置 | 10 | 建设工地应设置车辆冲洗设施，并保证正常使用。 | 无冲洗设备扣10分，不使用冲洗设备扣10分，不能正常使用扣3分 |  |
| 5 |  | 出入口管理 | 10 | 明确专人负责冲洗车辆，确保出场的垃圾、土石方、物料及大型运输车辆100%清理干净，不得将泥土带出现场。施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖，严禁沿路遗漏或抛洒。 | 每发现一处问题扣2分 |  |
| 6 |  | 作业时防尘 | 10 | 土方开挖、凿岩、打炮眼等产生扬尘的施工作业应采取雾化洒水、遮挡等有效的防尘措施。 | 未采取措施扣10分，措施效果不明显一处扣2分 |  |
| 7 |  | 绿化、覆盖 | 10 | 要存留的土方必须集中堆放，裸土、作业操作面外施工场地内土方必须覆盖或植绿。 | 未覆盖扣10分 |  |
| 9 |  | 降尘设备配置 | 20 | 按要求设置喷雾设备、洒水车等，严格按方案落实 | 未配备相应设备扣20分，配置的设备不能满足降尘需要扣10分，未按方案落实扣5分 |  |
| 10 |  | 人为扬尘污染 | 10 | 建设工地现场严禁熔融沥青、焚烧塑料、垃圾等各类有毒有害物质和废弃物。水泥、石灰粉等易产生扬尘污染的建筑材料应存放在库房内且严密遮盖。场内装卸、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛撒。 | 每发现一处问题扣2分 |  |
| 11 |  | 现场检测 | 10 | 现场实地检测5个点PM值 | 一处不合格扣2分，三处不合格扣10分 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |